| Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. | Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. ### Központi laboratórium #### Dél-Alföldi Területi Laboratórium 6722 Szeged, Fő fasor 53. Telefon/fax: (62) 433-633 |
| --- | --- |

A Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110/2003 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A GM által 043/2001 számon termékvizsgálatra kijelölt vizsgálólaboratórium.

Témaszám: M – 2040/2006.	Dátum: 2006. június 10.

Első típusvizsgálati jegyzőkönyv

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletének ii(3) módozata szerinti

szállítói megfelelőségi nyilatkozat kiadásához

A termék azonosító adatai:	CL – 90-es minőségű kalciumos oltott mészpép.

EN 459 – 1 CL 90 - S

Gyártó:	Kubicsek János

6328 Dunapataj, Gábor Áron u. 16.

Megbízó:	Gyártó

Kelt:	Szeged, 2006. június 10.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedre vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyvet a Dél-Alföldi Ter. Lab. írásbeli engedélye nélkül 
csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

1.	ADATOK:

Megbízó:	Kubicsek János

címe:	6328 Dunapataj, Gábor Áron u. 16.

Megbízás kelte:	2006. május 23.

Érkezés napja:	2006. május 25.

Ügyintéző:	Kubicsek János

Megbízás tárgya:	CL 90-es névleges minőségű oltott mészpép

EN 459 – 1  CL 90 – S minőség vizsgálata

Égetett mész származási helye és

minősége:	CARMEUS HUNGARIA Kft.

EN 459 – 1  CL 90 – Q

Oltás helye:	Megbízó mészoltó telepe

Oltás időpontja:	2006. március 29. és április 24.

Próbavétel módja:	MSZ EN 459-2:2002 előírás szerint

Próbavétel ideje:	2006. május 23.

Próbavevő:	Kubicsek János

Megpróbázott tétel mennyisége:	450 q

Vizsgálatra beküldött mennyiség:	~30 kg Pe zsákban

2.	A VIZSGÁLATOK MÓDJA:

A vizsgálatokat az MSZ EN 459 – 2:2002. számú szabványok előírásai szerint végeztük.

Az eredményeket az MSZ EN 459 – 1:2002. számú szabványok előírásai alapján értékeltük.

3.	VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK:

3.1.	Nedvességtartalom vizsgálata (MSZ EN 459 – 2:2002. számú szabvány szerint):

A vizsgált mészpép nedvességtartalma:	56,8 tömeg %.

A szárításhoz „Labor MIM” gyártmányú szárítószekrényt használtunk (SZEGMÁL M7/31)

A berendezés adatai:

Típus:	LP 320/2

Gyári szám:	820741

Kalibráló jegyzőkönyv száma:	MK-10-V3/2003

Előírás:	A nedvességtartalom 45 és 70 tömeg % között legyen.

A méréseket „LABOR MIM” gyártmányú kétkarú laboratóriumi táramérleggel, „M1” pontossági osztályú súlysorozattal végeztük.

A mérleg gyári száma:	430-7830

Hitelesítési jegyzőkönyv száma:	1-02-K7

A súlysorozatot gyártotta:	Mérlegkészítő, Javító és Kereskedelmi Szövetkezet

Gyári száma:	429-3-173

Hitelesítési jegyzőkönyv száma:	1-02-95

3.2.	Térfogat állandóság vizsgálata (MSZ EN 459 – 2:2002. számú szabvány szerint):

A szárításhoz „Labor MIM” gyártmányú szárítószekrényt használtunk (SZEGMÁL M7/31)

A berendezés adatai:

Típus:	LP 320/2

Gyári szám:	820741

Kalibráló jegyzőkönyv száma:	MK-10-V3/2003

A vizsgált mészlepényeken szárítás után zsugorodásból származó repedések jelentkeztek.

Előírás:	Az MSZ EN 459 – 2:2002. számú szabvány szerint: a mész térfogatállandó, ha a vizsgálat hatására csak zsugorodásból származó repedések jelentkeznek a próbatesteken.

A duzzadásból eredő repedések nem megengedettek.

3.3.	Vegyi összetétel vizsgálata (MSZ EN 459 – 2:2002. számú szabvány szerint):

Az eredményeket a CARMEUS HUNGÁRIA Kft. „Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat”-a alapján közöljük.

Azonosítási száma: CH/EN 459-1 CL 90-Q 2005/1 DM kiadás napja: 2005.08.30.

3.3.1.	Aktív CaO + MgO tartalom:	91,6 tömeg %.

Követelmény az MSZ EN 459 – 1:2002. számú szabvány szerint 
CL 90-es minőségre:	≥	90 %.

3.3.2.	MgO tartalom:	0,93 tömeg %.

Követelmény az MSZ EN 459 – 1:2002. számú szabvány szerint 
CL 90-es minőségre:	≤	5 tömeg %.

3.3.3.	CO2 tartalom:	 0,58 tömeg %.

Követelmény az MSZ EN 459 – 1:2002. számú szabvány szerint 
CL 90-es minőségre:	≤	4 tömeg %.

3.3.4.	SO3 tartalom:	 0,56 tömeg %.

Követelmény az MSZ EN 459 – 1:2002. számú szabvány szerint 
CL 90-es minőségre:	≤	2 tömeg %.

Az eredmények száraz és hidrátvíz mentes állapotra számított értékek.

4.	ÉRTÉKELÉS:

Az elvégzett fizikai és kémiai vizsgálatok alapján a vizsgálatra beküldött oltott mészpép az MSZ EN 459 – 1:2002. számú szabvány előírásai szerint a CL 90-es osztályú kalciumos oltott mészpép követelményeinek megfelelt.

Szeged, 2006. június 10.

A vizsgálatot végezte, 	Szakmailag ellenőrizte:

jegyzőkönyvet összeállította:

Pappné Mészáros Ágnes	Kocsis László

vizsgáló technikus	területi laboratóriumvezető,

divízióvezető